資料５

自主防災会資機材点検表（提出不要）

|  | 区分 | 品目 | 前年度 末数量 | 点検日 数量 | 点検内容 | 点検結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 情報伝達 用品 | 電池メガホン |  |  | 音声が明瞭であること |  |  |
|  |  |  |  |  | 電池が使用できること |  |  |
|  | 消火器具 | 街頭用消火器 |  |  | 詰め替え期限が過ぎていないこと |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量が確保されていること |  |  |
|  |  |  |  |  | 格納箱が腐食していないこと |  |  |
|  |  | 可搬ポンプ（ 型） |  |  | 燃料、オイルが補充されていること |  |  |
|  |  |  |  |  | エンジンを１０分以上作動し、正常であること ※ 揚水して実施する。 |  |  |
|  |  |  |  |  | ホースが結合できること |  |  |
|  |  |  |  |  | 実際に放水できること |  |  |
|  |  | 消火栓（自主防管理） |  |  | 位置及び扱い方が確認できること |  |  |
|  |  | バケツ |  |  | 数量が確保され、破損していないこと |  |  |
|  | 障害物 除去用具 | スコップ |  |  | 数量が確保され、損傷していないこと |  |  |
|  |  | つるはし |  |  | 〃 |  |  |
|  |  | はしご |  |  | 〃 |  |  |
|  |  | 掛 矢 |  |  | 〃 |  |  |
|  |  | お の |  |  | 〃 |  |  |
|  |  | のこぎり |  |  | 〃 |  |  |
|  |  | もっこ |  |  | 〃 |  |  |
|  |  | バール |  |  | 〃 |  |  |
|  |  | ハンマー |  |  | 〃 |  |  |
|  |  | 一輪車 |  |  | 〃 |  |  |
|  |  | ロープ |  |  | 〃 |  |  |
|  | 救護用具 | 担 架 |  |  | 損傷していないこと |  |  |
|  |  | 救急セット |  |  | 必要なものが整っていること |  |  |

点検実施日　（令和６年　　月　　日）

自主防災組織名（　　　　　　区自主防災会）

|  | 区分 | 品目 | 前年度 末数量 | 点検日 数量 | 点検内容 | 点検結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 避難用具 | 強力ライト |  |  | 乾電池が使用でき、数量が確保されていること |  |  |
|  |  | 標旗・腕章 |  |  | 数量が確保され、損傷していないこと |  |  |
|  |  | ロープ |  |  | 〃 |  |  |
|  |  | 小型発電機 |  |  | 燃料、オイルが補充されていること |  |  |
|  |  |  |  |  | エンジンを１０分以上作動し、正常であること |  |  |
|  |  |  |  |  | コンセントが破損していないこと |  |  |
|  | 給食給水用具 | 釜（カマド付き） |  |  | 数量が確保され、破損していないこと |  |  |
|  |  | 鍋 |  |  | 〃 |  |  |
|  |  | 受水槽（１ｔ） |  |  | ひどい汚れ、水漏れがないこと |  |  |
|  |  | ろ水機 |  |  | ポンプの動作が適当で水の吸い上げができること。滅菌液及び計測器があること |  |  |
|  | その他 | テント |  |  | ポールの本数に不足がなく、破損がないこと |  |  |
|  |  | ビニールシート |  |  | 数量が確保され、破損していないこと |  |  |
|  |  | 井 戸 |  |  | 位置が確認できること |  |  |
|  |  | 燃 料 |  |  | 適当な備蓄量であること |  |  |
|  |  | 防災地図 |  |  | 破損していないこと |  |  |
|  |  | 防災倉庫 |  |  | 極端な破損、腐食がないこと |  |  |
|  | その他 追加 |  |  |  |  |  |  |