予　　防　　規　　程

（ 会  社  名 ）

予防規程

第１章　　総　　　則

（目　的）

第１条　この規程は、消防法第１４条の２に基づき、　　　　　　　　　　　　　　　（以下、「当所」という。）における危険物の貯蔵及び取扱作業その他防火管理に必要な事項について定め、もって火災、危険物の流出、震災等の災害を防止することを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この規程は、当所に勤務又は出入りするすべての者に適用する。

（遵守義務）

第３条　当所の従業員は、この規程を遵守しなければならない。

（告知義務）

第４条　当所の従業員は、当所に出入りする者に対して、必要に応じてこの規程の内容を告

知し、遵守させなければならない。

（規程の変更）

第５条　所有者、管理者又は占有者（以下「所有者等」という。）は、この規程を変更しようとする時は、危険物保安監督者及び危険物取扱者等の意見を尊重し、火災予防上支障のないように変更しなければならない。

２　所有者等は、規程の変更をしようとする時は、富士宮市長に変更の申請をして、認可を受けなければならない。

第２章　保安の役割分担

（組　織）

第６条　所有者等は、当所における安全管理を円滑かつ効果的に行うため、別紙－１のとおり保安の役割分担を定める。

２　所有者等は、前項の危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故により不在となることを考慮し、あらかじめその職務を代行するもの（以下「職務代理者」という。）を危険物取扱者の中から指定しておかなければならない。

（工場長の責務）

第７条　工場長は、危険物保安監督者以下を指揮し、保安上必要な業務を適切に行うとともに施設が適正に維持管理されるように努めなければならない。

（危険物保安監督者の責務）

第８条　危険物保安監督者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程の定めるところにより保安の維持の管理に努めなければならない。

（職務代行者の責務）

第８条の２　危険物保安監督者の職務代行者は、危険物保安監督者が旅行、疾病その他の事

故によってその職務を行うことができない場合には、職務代行者がその職務を代行しなければならない。

２　職務代行者が、保安監督者の職務を代行する場合には、消防法令及びこの規程の適用については、保安監督者とみなす。

（危険物取扱者の職務）

第９条　危険物取扱者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程に定める危険物の貯蔵及び取り扱い作業の安全を確保しなければならない。

２　危険物取扱者の氏名等は、在、不在の別を所内の見易い箇所に掲示しなければならない。

（従業員の遵守事項）

第10条　従業員は、消防法令及びこの規程を遵守するとともに、危険物保安監督者及び危険物取扱者の指示に従い、適正な危険物取扱作業及び危険物施設の維持に努めなければならない。

第３章　危険物の貯蔵及び取扱の基準等

（貯蔵及び取扱基準）

第11条　危険物を貯蔵し又は取り扱う場合においては、消防法令に定めるところによるほか、特に次の事項に留意しなければならない。

①　危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合は、甲種又は乙種危険物取扱者が必ず立ち会うこと。

②　移動タンク貯蔵所からの危険物受け入れ作業は、当所の危険物取扱者が必ず立ち会い、危険物の種類及び量を確認し、危険物が漏れ、あふれ又は飛散しないよう監視する事。

③　みだりに火気及び火花を発生させる恐れのある機械器具等は使用しないこと。

④　危険物を降ろす時は、自動車等のエンジン停止を確認してから行うこと。

⑤　地下タンクへの危険物の注入などの支障となるような物件を置かないものとし、常に整理整頓に努めること。

（駐車）

第12条　工場内に自動車等を駐車させる場合は、危険物を降ろす際の一時的な停車を除きあらかじめ明示された駐車場所（別紙－２）で行わなければならない。

第４章　点検及び検査その他の安全管理

（危険物施設の点検）

第13条　危険物施設の構造及び設備等を適正に維持管理するため、消防法の定めるところにより点検を実施しなければならない。

２　危険物保安監督者は、点検責任者として前項の点検を実施しなければならない。

３　点検を実施したものは、構造及び設備等に異常を発見した場合には、使用禁止等の表示をする等適切な処置を行うとともに、工場長に報告して修理等を行わせるようにしなければならない。

４　第１項の規程により点検を実施した時は、点検記録簿に結果を記録し、これを保存しなければならない。

（改修、補修）

第14条　危険物施設の改修、補修工事等を行う時は、その内容に応じて必要な手続きを行わなければならない。

２　前項の工事を行う場合は、工事が安全かつ適正に行わせるよう必要に応じて立ち会い、工事関係者に対して指示をするなど監視監督を行わなければならない。

第５章　火災等の災害時の措置

（自衛消防隊）

第15条　工場長を消防隊長とし、全従業員を隊員とした自衛消防隊を編成して火災等災害時の即応体制を整えておくものとし、その編成及び任務分担は、別紙－３のとおりとする。

（消火活動等）

第16条　消火活動は次により行わなければならない。

①　火災、危険物の流出等が発生した場合には、消防隊長の指揮の下に、直ちに初期消火、客等の避難、誘導、消防機関への通報、危険物の流出防止等の応急措置を講ずること。

②　危険物が工場外に流出し又は可燃性蒸気が拡散する恐れのある時は、周辺地域の住民、通行人及び車両の運転手等に対して火気使用の禁止、その他必要な協力を求めるとともに、危険物の流出拡大防止、改修等の応急措置を講ずること。

（地震警戒宣言発令時等の措置）

第17条　地震の発生又は大規模地震対策特別措置法に規定する警戒宣言発令時には、別に定める地震防災計画により活動すること。

第６章　教育及び訓練

（保安教育）

第18条　工場長は、従業員に対して次により保安教育を実施するものとする。

| 対 象 者 | 実 施 時 期 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 全従業員 | １回／年 | （１）予防規程の周知徹底 （２）地震防災計画の周知徹底 （３）火災予防上の遵守事項 （４）安全作業等に関する基本的事項 （５）各自の任務、責任等の周知徹底 （６）消火の理論、消火器の知識及び取扱方法 （７）その他 |
| 新入社員 | 入 社 時 |  |

（訓練）

第19条　訓練は、部分訓練と総合訓練とし、部分訓練は６ヶ月に１回以上、総合訓練は12ヶ月に１回以上とし次により行うこと。

①　部分訓練は、消火訓練、地震防災計画に基づく各種対応訓練等について行う。

②　総合訓練は、部分訓練を有機的に連携させ総合的に行うこと。

別紙－１　保安役割分担

責　　任　　者　　　 職

氏　　名

危険物保安監督者　　氏　　名　　　　　　　　　　　（免状　甲・乙　　　　　　　　　）

職務代行者　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　（免状　甲・乙　　　　　　　　　）

職務代行者　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　（免状　甲・乙　　　　　　　　　）

危険物取扱者　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　（免状　甲・乙・丙　　　　　　　）

氏　　名　　　　　　　　　　　（免状　甲・乙・丙　　　　　　　）

氏　　名　　　　　　　　　　　（免状　甲・乙・丙　　　　　　　）

氏　　名　　　　　　　　　　　（免状　甲・乙・丙　　　　　　　）

氏　　名　　　　　　　　　　　（免状　甲・乙・丙　　　　　　　）

従　業　員　　　　　氏　　名

氏　　名

氏　　名

氏　　名

氏　　名

別紙－２　自動車等の駐車指定場所（平面図）

別紙－３　自衛消防隊

自衛消防隊長　　　災害活動全般の指揮及び災害の拡大防止に関すること。

氏　　名　（　　　　　　　　　　　　　　）

通報・連絡班　　　　消防機関への通報、所内・外関係者への連絡、消防隊の誘導・情報の提供

氏　　名　 （　　　　　　 　　　　　　　）

氏　　名 　（                           ）

避難・誘導等　　　　顧客を敷地外に避難誘導

氏　　名　 （                           ）

氏　　名　 （                           ）

消火応急措置班　　　初期消火、流出防止措置

氏　　名　 （　　　　　　　　　　　　　 ）

氏　　名　 （　　　　　　　　　　　　　 ）

地　震　防　災　計　画

（会社名）

地　震　防　災　計　画

第１章　総　則

１．１　目　　的

大規模地震対策特別措置法（昭和５３年法律第７３号、以下「地震法」という。）第３条第１項の規程に基づく地震対策強化地域に警戒宣言が発令された場合、地震時及び地震後に措置すべき地震防災対策上必要な事項を定め、もって、地震災害の発生の防止及び被害の軽減を図ることを目的とする。

１．２　地震防災計画の位置づけ

この計画は、地震法第８条第１項各号に定める地震防災規程の実施の方法等について定めたものである。

第２章　地震防災警戒本部の組織等

２．１　地震防災警戒本部の組織

地震防災警戒本部（以下「警戒本部」という。）の組織は、別紙－１のとおりとする。

第３章　地震防災応急対策に係る措置

３．１注意情報発表時の対応

３．１．１　情報収集者の任務

情報収集者は、注意情報発表時には必要に応じて内容について、ラジオ、テレビ

等により確認し、防災本部長に報告する。

３．１．２　注意情報確認後の対応

防災本部長は、注意情報の内容を確認し、必要に応じて地震防災応急対策の準備

的措置又は段階的・部分的措置を実施する。

３．２警戒宣言の受領及び地震予知情報の伝達

３．２．１　情報収集者の任務

情報収集者は、警戒宣言等の発令を知った場合は、速やかに警戒宣言等の内容について、ラジオ、テレビ等により確認し、「所有者等」に報告する。

３．２．２　警戒宣言等の処理

所有者等は、警戒宣言等の発令の報告を受けた時は、３．１．３以下に定める事項を行う。

３．２．３　地震に係る情報等の伝達の方法

地震に係る情報等は、事業所内にいるすべての人に確実に伝達する。

３．３　地震防災応急体制の確立

３．３．１　地震防災警戒本部の設置

警戒宣言が発令された場合、地震防災対策を迅速かつ的確に実施するため、直ちに警戒本部を設置する。

３．４　避難の勧告等

３．４．１　避難の勧告

本部長は、警戒本部設置後直ちに事業所内の外来者に対し避難を勧告する。

３．４．２　避難の確認

避難、誘導者は外来者等の避難完了後、本部長に報告する。

３．５　地震防災警戒本部の設営等

本部長の指示により、次の措置を行う。

①　警戒本部の設営

②　ラジオ、テレビ等の確保

③　救急用具、医薬品の確保

④　その他警戒本部の運営に必要な事項

３．６　消防、水防その他の応急措置

本部長の指示により、応急措置者は、次の事項を行う。

①　消火器、中和剤、吸着剤等の点検整備・確認

②　津波、溢水及び冠水等に係る水防対策

③　その他消防、水防上必要な事項

３．７　緊急措置

緊急措置として次の事を行う。

①　ストーブ、ガスコンロ等火気を消し、ガスの元栓を締める。

②　動力電源スイッチを切る。

③　その他緊急性のある措置を行う。

３．８　本部長に報告

①　緊急措置を行った者は、本部長に報告する。

②　本部長は、予め緊急措置のリストを作成しておき、措置がなされていない場合には、その旨指示する。

③　タンクローリーが工場内にいる場合は、「移動タンク貯蔵所における警戒宣言発令時の行動基準」による措置をする。

３．９　応急措置

３．９．１　転倒・落下防止措置

①　転倒・落下防止措置については、予め検討し、固定可能なものは固定しておく。

３．９．２　消火器等の屋外適正配置

災害発生に備え、消火器、油処理剤等を屋外に配置（泡消火器は転倒防止措置）する。

３．９．３　タンク内の残量確認、記録

①　地震後の貯蔵タンクの漏れの確認のため、タンク内の油の残量確認を行い、記録する。

②　検尺口、注入口のキャップ等の緊結状況の確認を行う。

３．10　応急措置終了の報告

①　従業員は、応急措置終了後、本部長に終了の報告を行う。

②　本部長は、応急措置が完全になされたかを確認し、不備の所には迅速な対応を図らねばならない。

３．11　発災時の任務分担の確認

本部長は、発災時の各人の任務分担を指示し確認を行う。この場合、自宅等に待機する者に対しても、明確にその旨を指示する。

３．12　従業員の帰宅又は避難

①　応急措置が終了次第、発災した時に必要な従業員以外の者は帰宅又は避難する。

②　帰宅又は避難する者のチェックを行う。

３．13　従業員の待機

発災に備え従業員を必要に応じ待機させる。

３．14　警戒宣言の解除

本部長は、警戒宣言の解除が発令された後、災害の恐れがないと認めた時は、警戒本部を廃止する。

第４章　地震発生及び発生後の措置

４．１　警戒宣言が発令されていない場合における地震発生

所有者等及び従業員は、沈着・冷静に作業の緊急停止、火気遮断及び電源停止等の緊急措置を実施し、併せて客及び自己の安全を図るものとする。

４．１．１　緊急措置の報告

①　緊急措置を実施したものは、所有者等に報告を行う。

②　所有者等は、これらの措置が十分に成されたか、状況を適切に判断し、必要に応じて指示を行う。

４．１．２　安全な場所への避難

緊急措置の確認後は、直ちに安全な場所に避難する。

４．２　地震発生後の措置

４．２．１　非常召集

夜間、休日等従業員が不在の場合、自宅等に居て勤務についていない者を、工場に集合させる。

４．２．２　地震の状況把握

地震の揺れが鎮まったとき、まだ施設の緊急措置が成されていない場合は、直ちに実施する。

４．２．３　人員点呼

人員点呼を行い行方不明者、死傷者等の把握、確認を行う。また、警戒本部未設置の場合は、直ちに警戒本部を設置する。

４．２．４　災害の発生の有無

①　災害の発生がある場合は、その状況を本部長に報告し、本部長の指示に従い４．２．５～４．２．９の措置を直ちに行う。

②　災害の発生のない場合は、その旨を本部長に報告し、４．２．10に移行する。

４．２．５　人的被害

人的被害が発生したら、直ちに救出又は救護にあたり、応急手当を行うとともに関係機関（通信可能な場合、消防等）へ通報する。

４．２．６　流出漏洩災害

流出、漏洩災害等の場合は、直ちに拡散、拡大の防止措置を実施し回収に努めるとともに関係機関（通信可能な場合、消防、警察、海上保安部等）へ通報する。

４．２．７　倒壊、破損等

倒壊、破損、断線、変形等の災害発生の場合、直ちに応急措置を実施し関係機関（通信可能な場合、消防、電力会社）へ通報する。

４．２．８　自社に火災が発生した場合

①　直ちに消火設備を使用し、初期消火活動を行う。状況によっては、破壊作業も並行して行う。

②　情報収集者は、通信可能な場合、電話又は駆け付け等により消防に火災発生の通報を行う。

③　公設消防隊が、火災現場に到着したときは、初期消火活動を停止して、消防隊指揮者の指示に従う。

４．２．９　周辺（直近）に火災が発生した場合

①　本部長は、応援するか否かを判断し、応援の必要を認める場合には、従業員の一部をさいて、初期消火作業に協力させる。

②　情報収集者の通報から、消防隊到着までの活動要領は、４．２．８に準ずる。

③　初期消火作業に参加しない残りの従業員は、施設及びその周辺を巡回して、飛び火の警戒にあたり、場合によっては、予備注水等を行う。

４．２．10　設備総点検

災害発生のない場合は、火災等が鎮まった後は、地震による各施設の被害状況の把握を行う。

４．２．11　点検の実施

転倒、変形、断線、漏洩、破損等の項目を「定期点検記録簿」により点検を行う。

４．２．12　不備の発生及び処置等

①　点検の結果、不備欠陥が発生していたら、それを本部長に報告する。

②　本部長の指示に従い、適切な処置を行う。

４．２．13　安全の確認及び報告

①　処置を完了した者は、本部長に報告する。

②　本部長は安全を確認し、予震発生の可能性、規模等状況を判断した後、応急体制の解除を行い、警戒本部を廃止する。

別紙－１　警戒本部の組織

本　部　長　　　　地震に関する指揮及び災害の拡大防止に関する事。

氏　　名

情報収集者　　　　情報の収集、所内・外関係者への通報

氏　　名

氏　　名

避難誘導者　　　　顧客を敷地外に避難、誘導

氏　　名

氏　　名

応急措置者　　　　緊急停止、流出防止措置、初期消火

氏　　名

氏　　名

様式　第１号

防　災　資　機　材　等　一　覧　表

| 番 号 | 品 名 | 数 量 | 保 管 場 所 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 携帯ラジオ |  |  |  |
|  | テレビ |  |  |  |
|  | 懐中電灯 |  |  |  |
|  | ヘルメット |  |  |  |
|  | 消火器 |  |  |  |
|  | 中和剤 |  |  |  |
|  | 油吸着剤 |  |  |  |
|  | （医薬品） |  |  |  |